第十四届“飞思卡尔”杯全国大学生智能汽车竞赛

技 术 报 告

学	校：江汉大学

队伍名称：缘行*青行队

参赛队员：吴帅（队长）

王楠

王思棋

带队教师：周荣政

于军

引言

这份技术报告中，我们小组通过对小车设计制作整体思路、电路、算法、调试、车辆参数的介绍，详尽地阐述了我们的思想和创意，具体表现在车模的创新设计，以及算法方面的独特想法，而对单片机具体参数的调试也让我们付出了艰辛的劳动。这份报告凝聚着我们的心血和智慧，是我们共同努力后的成果。

随着科学技术的不断发展进步，智能控制的应用越来越广泛，几乎渗透到 所有领域。智能车技术依托于智能控制，前景广阔且发展迅速。目前，掌握着 汽车工业关键技术的发达国家已经开发了许多智能车的实验平台和商品化的车 辆辅助驾驶系统。有研究认为智能汽车作为一种全新的汽车概念和汽车产品， 在不久的将来会成为汽车生产和汽车市场的主流产品。在智能硬件兴起的同时， 节能环保也受到人们越来越多的关注。我们所设计制作的节能组智能车，在自

制车模的基础上做了改进，尾部安放由铜箔绕制而成的电能接收线圈，利用线圈 实现对智能车的能量供给，利用电感感知赛道，进而控制车身姿态，实现车模 沿赛道稳定的行驶。本技术报告主要包括机械系统、硬件系统、软件系统等， 详尽地阐述了我们的设计方案，具体表现在硬件电路的创新设计以及控制算法 的独特想法。智能车的制作过程包含着我们的团结协作、坚持不懈、辛勤努力， 这份报告凝聚了我们的智慧与汗水，是我们团队共同努力的成果。

在准备比赛的过程中，我们小组成员涉猎控制、模式识别、传感技术、汽 车电子、电气、计算机、机械等多个学科，这次磨练对我们的知识融合和实践 动手能力的培养有极大的推动作用，最重要的是锻炼了我们的心志，面对困难， 大家团结一致不退缩，一定会解决问题的，这些对我们今后的学习工作都有着 重大的实际意义。在此要感谢清华大学，感谢他们将这项很有意义的科技竞赛 引入中国；也感谢江汉大学物理与信息工程学院对此次比赛的关注，我们的成 果离不开学校的大力支持及指导老师悉心的教导；还要感谢的是和我们一起协 作的队员们，协助、互促、共勉使我们能够走到今天。

目录

引言	1

目录	2

摘要	4

第一章、方案设计	4

第二章、原理篇	6

2.1 车模运动过程分解	6

2.2 车模充电控制	6

2.3 车模速度控制	7

2.4 车模方向控制	7

2.5 车模耗电量测量	7

2.6 车模运动控制算法	8

第三章、电路设计篇	9

3.1 整体电路框图	9

3.2 K60 最小系统	10

3.3 电磁检测电路	10

3.4 电机驱动电路	11

3.5 电源管理	11

3.6 恒功率电路	12

第四章、机械设计篇	13

4.1 车模简化与改装	13

4.2 车模自制与改装	13

4.3 传感器安装	13

4.4 超级电容安装	14

4.5 电路板的安装	14

4.6 其他机械结构的调整	14

第五章、软件编写与调试篇	15

5.1 软件功能与框架	15

5.2 K60 的资源配置	15

5.3 主要算法及其实现	16

5.3.1 底层初始化程序	16

5.3.2 传感器采集算法	16

5.3.3 方向控制算法	17

5.3.4 速度控制算法	17

5.3.5 车模方向控制子程序	19

5.4 程序调试与参数整定	19

5.5 现场运行测试	20

第六章、模型车的主要技术参数说明	21

6.1 智能车外形参数	21

6.2 电路部分参数	21

6.3 传感器个数以及种类	21

6.4 除了车模原有的驱动电机、舵机之外伺服电机数量	21

6.5 赛道信息检测精度、频率	21

结论	22

参考文献	23

摘要

在这份报告中，我们小组通过对小车设计制作整体思路、电路、算法、调试、车辆参数的介绍，详尽地阐述了我们的思想和创意，机械上自制车模，电路设计从节能的角度模块化，软件程序设计以简洁有效为原则，最终实现极轻、极简、极快的节能车设计

第一章、方案设计

本章主要简要地介绍智能车系统总体设计思路，在后面的章节中将整个系统分为原理、机械结构、控制模块、控制算法等三部分对智能车控制系统进行深入的介绍分析，如图所示。

控制算法总框图

车模耗电量测量

车模方向控制

车模速度控制

车模充电控制

原理篇

车模运动过程分解

其他注意事项

传感器安装

车模自制与改装

机械设计篇

车模简化与改装

恒功率电路

电源管理

电机驱动电路

电磁检测电路

电路设计篇

K60 最小系统

整体电路框图

软件编写与调试篇

运行调试

程序调试与参数设定

主要算法以及实现

K60资源配置

软件功能框架

第二章、原理篇

  - 车模运动过程分解

本届节能组比赛要求车模运用超级电容无线充电储能，之后将能量供给车模使车模运行，相比于其他组电池供电和往届节能组情况来说，本届节能组需要考虑的因素更多也更难，尽管车模可以改装甚至自制，但是这样一来其实也给了参赛的同学更多的难题。为了能够方便找到解决问题的办法，首先将复杂的问题分解成简单的问题进行讨论。为了分析方便，我们将本组车模的任务分为以下三大类：

（1）控制车模无线充电：通过自制的线圈以及无线充电接收装置进行储能，将能量供给车模使车模运动；

（2）控制车模速度：通过控制两个电机转动速度实现对车模速度的控制；

（3）控制车模运动方向：通过控制两个电机的差速来控制车模的转动方向。

以上三个任务分别是通过控制无线充电模块、舵机以及电机完成的。车模运动过程与坦克类似。

  - 车模充电控制

本届节能组比赛要求车模运用超级电容通过无线充电储能之后给车模供电， 因此需要运用到充电线圈无线连接发射装置，经由接收装置接收，通过恒功率模块稳定充电功率之后，将电能充入超级电容之中，充到一定量之后供电给车模让车模运动。其中比较重要的部分有三个：

（1）充电线圈：充电线圈是拿漆包铜线或者铜箔胶带绕制而成，制作之前需要计算好充电所需要的最佳电感量，然后将铜线或胶带绕在一个固定形状的物体上制作而成。线圈绕制成功与否是充电速度快慢的关键因素之一。

（2）无线接收装置：无线接收装置配合充电线圈使用，当充电线圈无线连接到发射装置后，接收装置开始起作用，通过配置合适的电容和电感构成谐振电路，谐振电路配置成功与否是充电速度快慢的关键因素之一。谐振电路接收到的交流电之后经过全波整流电路稳定为直流电。

（3）恒功率：在以上两条件的基础上，通过电压检测和电流检测运用pwm控制实现恒功率充电。

  - 车模速度控制

车模运行速度是通过控制履带转速实现的，履带通过车模双电机直接驱动，因此通过控制电机转速可以实现对车模的速度控制。

电机的运动控制作用：

通过电机速度控制，实现车模恒速运行或静止。本届比赛规则中要求车模在比赛之前和冲过终点之后保持静止状态，通过速度控制，可以提高车模稳定性。

通过车模差速控制，可以减少车模转弯过程中的能量损耗，同时减少车模转弯过程的速度减小量。

  - 车模方向控制

实现车模方向控制是保证车模沿着竞赛道路比赛的关键。通过道路电磁中心线偏差检测与双电机差速控制实现方向控制。将在下面分别进行介绍。

（1）道路电磁中心线的偏差检测

道路电磁中心线检测简单的方法可以通过安装在车模前方的四个电容电感来检测。一般采用10mH的工字型电容电感。

（2）方向打角控制

利用电感偏差检测信号控制双电机差速大小，使得车模前两轮转动一定角度进而控制车模方向。

  - 车模耗电量测量

因为本届节能组为无线充电节能，所以充电方面也是一大重点，尽量提高充电效率减少耗电量就相当于变相地提升了车速，所以在每次跑完车之后都会进行一个耗电量检测，尽管不太准确，但是也能做到比较接近。

理论公式：W=1/2*C*U^2，通过公式可以得到耗电量大约为W=1/2*C（U（充满）-U（运行完）），之后可以更换不同容量的超级电容来减小充电时间，通过减小车重来减小耗电量。

  - 车模运动控制算法

车模的运动主要包括方向控制和速度控制。

车模方向控制：采集左1右1两电感的值使用差比和来得到偏差，然后使用PD

（比例）控制算法得到差速占空比。

车模速度控制：节能组需要节约电量，所以使用闭环控制，全程给予变化的占空比，使速度保持不变，返回单片机通过程序得到一个值控制车速。

第三章、电路设计篇

  - 整体电路框图

设计车模控制系统的电路，首先需要分析系统的输入、输出信号，然后选择合适的核心控制嵌入式计算机（单片机），逐步设计各个电路子模块，最后形成完整的控制电路。

系统的输入输出包括：

1.AD转换接口（至少4路）

a)电磁监测左1右1两路，用于测量左右两个电容电感的电感量，计算路径；

b) 电磁监测左2右2两路，用于测量左右两个电容电感的电感量，判断是否

入环，并设定入环后舵机控制量;

c) 辅助调试：（备用）1到3路，用于车模调试、设置作用。

2.PWM接口（2路）

a) 控制后轮电机运行，需要两路PWM接口。

电机方向I/O口（2路）

b) 与PWM接口通过逻辑门结合控制电机的正反转。

3.通讯接口（备用）

UART：一路，用于程序下载和调试接口；

蓝牙：运用蓝牙模块通过上位机观察车模在赛道上面读取到的电感值波形，观察左右两边电感值偏差

4.IO接口（备用）

4到8路输入输出，应用车模运行状态显示，功能设置等。

竞赛允许无线节能组将K60作为核心的控制处理器。控制电路划分为

如下子模块：

单片机最小系统：包括DSC处理器，程序下载调试接口等；

电磁线检测：包括四路相同的电磁感应信号放大与检波电路；

电机驱动：驱动电机运行电路；

电源：电源电压转换、稳压、滤波电路；

设置与调试：显示系统运行状态、速度设定、程序下载与监控。

  - K60 最小系统

该系列单片机采用ARM Cortex-M4 内核;原生主频为100MHZ，SRAM为128K， Flash为512K，其内部包含5个UART、 3个SPI模块、2个i2C、 1个i2s、2个CAN总线模块、2个16位ADC模块、1个12位DAC模块、 3个FTM模块,13路16位定时器、4路32位定时器、 所有i0口都支持外部中断触发。

所使用K60单片机的资源包括：

（1）模拟量检测接口

adc_init(ADC0_SE8);       //ADC初始化      PTB0      左水平var0

adc_init(ADC0_SE9);       //ADC初始化      PTB1      左竖var2

adc_init(ADC1_SE14);      //ADC初始化      PTB10     右水平var1

adc_init(ADC0_SE13);     //ADC初始化      PTB3      右竖var3d)

ADC1_SE17,      // PTA17：采集电容电压；

（2）电机PWM 驱动接口

FTM2_CH0（PTH0）：电机驱动；

FTM2_CH1（PTH1）；

（3）串口监控UART接口：

RX（PTA15）；

TX（PTA14）。

其它没有使用的IO和AD端口可以用作状态显示、运行设置以及辅助调试作用。使用快速制板方法制作的最小单片机系统实物图。显示的实际电路中，将外部所需要的各个端口通过总线方式引出，通过统一的接口底板连接其他各子电路。上面电路板也没有JTEG的程序接口。程序的开发主要是通过单片机内部的Bootloader程序完成程序的下载和调试的，因此单片机最小系统只需要一个UART接口便可以进行，无需额外的调试器。

  - 电磁检测电路

根据竞赛组委会的相关规定，本次设计选用磁传感器，磁传感器的应用首先在于选型，为了找出适合的磁传感器，通过查阅大量的产品资料，进行大量的 电感测试，发现只有在10mH电感中，得到感应电动势曲线是较为规整的正弦波， 频率和赛道电源频率一致——为20kHz，幅值较其他型号的大，且随导线距离变化，规律为近大远小。其他电感得到信号不好，频率幅值变化杂乱，不宜采用。

根据电磁学知识，当导线中通入变化的电流（如按正弦规律变化的电流）， 则导线周围会产生变化的磁场，且磁场与电流的变化规律具有一致性。如果在此磁场中置一由线圈组成的电感，则该电感上会产生感应电动势，且该感应电动势的大小和通过线圈回路的磁通量的变化率成正比。由于在导线周围不同位置，磁感应强度的大小和方向不同，所以不同位置上的电感产生的感应电动势也应该是不同。据此，则可以确定电感的大致位置。确定使用电感作为检测导线的传感器，但是其感应信号较微弱，且混有杂波，所以要进行信号处理。要进行以下三个步骤才能得到较为理想的信号：信号的滤波，信号的放大，信号的检波。

（1）信号的滤波

比赛选择20kHz的交变磁场作为路径导航信号，在频谱上可以有效地避开周围其它磁场的干扰，因此信号放大需要进行选频放大，使得20kHz的信号能够有效的放大，并且去除其它干扰信号的影响。使用LC并联电路来实现选频电路（带通电路）

（2）信号的放大

由第一步处理后的电压波形已经是较为规整的20kHz正弦波，但是幅值较小， 随着距离衰减很快，不利于电压采样，所以要进行放大，选用LMV358放大电路

（3）信号的检波

测量放大后的感应电动势的幅值E可以有多种方法。 最简单的方法就是使用二极管检波电路将交变的电压信号检波形成直流信号，然后再通过单片机的AD 采集获得正比于感应电压幅值的数值。

为了控制车模很好地运行，本次设计使用三块LMV358芯片、四路AD识别电感对车模进行控制，左右1控制车模进行普通路径识别（除环岛），左右2控制车模识别环岛以及环岛路径控制。

  - 电机驱动电路

电机驱动电路为一个由分立元件制作的直流电动机可逆双极型桥式驱动器， 其功率元件由四支N沟道功率MOSFET管组成，额定工作电流可以轻易达到100A以上，大大提高了电动机的工作转矩和转速。该驱动器主要由以下部分组成：PWM信号输入接口、逻辑换向电路、死区控制电路、电源电路、上桥臂功率MOSFET管栅极驱动电压泵升电路、功率MOSFET管栅极驱动电路、桥式功率驱动电路、缓冲保护电路等。

  - 电源管理

为满足需要，本车模上存在3种供电电压：

（1）智能车超级电容，充满时电压在10.8~11.4V。不可直接用于电机供电。

（2）单片机及一些数字器件使用直流3.3V和5V，3.3V电源选用常用线性稳压芯片LM1117，5V电源选用常用线性稳压芯片2940。

（3）电机驱动模块使用直流9V，选用常规线性稳压芯片TPS63070 加若干LED显示各类电源工作状况。

  - 恒功率电路

为了满足需要，本车模需要在充电时恒定充电功率，避免超功率使得谐振停振，或者功率过低充电速度过慢，提高充电效率。主要通过EG2104、LR7843以及AD8217等芯片来控制充电时的功率

第四章、机械设计篇

智能车系统任何的控制都是在一定的机械结构基础上实现的，因此在设计整个软件架构和算法之前一定要对整个车模的机械结构有一个感性的认识，然后建立相应的数学模型。从而再针对具体的设计方案来调整赛车的机械结构，并在实际的调试过程中不断的改进和提高。

紧密的机械结构是模型车高质量完成任务的关键基础。在同等的控制环境下，机械机构的好坏对其平稳和定位精度的影响十分显著。本次设计非常重视对智能汽车的机械结构改进，经过大量的理论研究和实践，最终将不同类别的模块进行了合理的排布与架设，以达到最优的整体工作性能。本章将主要介绍智能车车模的机械结构和调整方案。

  - 车模简化与改装

此次竞赛规则对节能组所使用的车模做出规定，使用非轮胎运动方式。经过初步讨论分析，首先采用坦克模作为赛车车模，在此基础上进行改进。赛车机械结构只使用竞赛提供车模的底盘部分及转向和驱动部分。控制采用转向，驱动同时控制方案。

车模后部，搭建前伸的碳杆结构，将电容电感固定于碳杆前端，用于检测赛道信息。车模底盘上，放置主板、驱动、电容、电机等部件，线圈放置于底盘下方，在赛道起点处，为电容提供电能。通过合理布局， 调整重心位置，以满足赛车行驶需求。

  - 车模自制与改装

在使用自制车模一段时间后，我们发现了众多问题，首先车模比较重， 需要的电能比较多，这样一来需要安装的超级电容就会比较大、比较重，其次车模比较重也会非常的耗电，所以经过讨论，本次设计最终决定再次改装自制车模，减轻车模重量的同时尽量做好车模结构，不让车模因为结构不稳定而无法提速、或者产生一些其他问题，经过很长时间的资料查询和集体讨论，运用3D打印技术来制作车模框架，电机结构则选择相对较轻又非常稳定的平行传动结构，建模软件选择Solidworks。这样，就得到一个即轻便又稳定的车模。

  - 传感器安装

车模中的传感器包括有：电磁传感器。

（1）电磁传感器安装

为了减少小车转向时的转动的转动惯量，应尽量减小传感器支架的重量，同时应保证传感器有较好的稳定性，保证一定的强度，最后选择用碳素杆作为支架材料。

为了能够更好的检测前面的道路，将电感尽可能的安装在车模运行前方较远的地方。本次设计参照官方方案，进行电感架的搭建，在宽度符合竞赛规则的条件下，尽量使电感保持水平，减少电感位置变动在行车过程中对车产生影响。

  - 超级电容安装

为了使小车具有较好的稳定性及转向性能，我们在搭建小车时尽量选择降低重心，提高小车稳定性的目的，将电容安装在小车尾部的位置，最大程度上降低重心。

  - 电路板的安装

同样为实现降低重心，因此也将电路板安装在了车模上面，从而实现降低重心。

  - 其他机械结构的调整

另外，在模型车的机械结构方面还有很多可以改进的地方，比如说履带、传感器的保护等方面。

由于小车在行驶和转向过程中，模型车的履带很容易发生相对位移，可能导致在加速时会损失部分驱动力，而且使小车的状态不稳。因此，我们在实际调试过程中对履带进行了处理，可以有效地防止由于轮胎的错位而引起的驱动力损失的情况。

我们在制作电路板的时候尽可能减少电路板的尺寸，一方面便于固定，另一方面可以减少车模的惯量。固定电路板时我们尽可能贴近车模的底盘，使其能够稳固。

为了保护模型车传感器支架，在车模机械设计的时候，设计中增添了防撞杆， 一旦车模倾倒或者失控，防撞支架可保护车模机械的安全性，保证小车状态的稳定性。

第五章、软件编写与调试篇

通过前面的介绍，车模控制电路制作与安装均已完毕。车模是否能够正常高速稳定运行，需要通过软件编写和调试来完成。

  - 软件功能与框架

软件的主要功能包括有：

（1）车模运行状态检测；

（2）电机PWM输出；

（3）车模运行控制：充电控制、速度控制、方向控制；

（4）车模运行流程控制：程序初始化、车模启动与结束；

（5）系统界面：状态显示、上位机监控、参数设定等。

上述功能可以分成两大类：

第一类包括1-3功能，它们属于需要精确时间周期执行，因此可以在一个周期定时中断里完成。第二类包括4-5功能。它的执行不需要精确的时间周期。可以放在程序的主程序中完成。这两类任务之间可以通过全局变量实现相互的通讯。

程序上电运行后，便进行单片机的初始化。初始化的工作包括有两部分， 一部分是对于单片机各个应用到的模块进行初始化。第二部分是应用程序初始化，是对于车模控制程序中应用到的变量值进行初始化。初始化完成后，首先进入车模电压检测子程序。该程序通过读取AD口的数值判断车模是否充到可以发车的电压。如果一旦达到发车电压，程序打开定时中断。包括车模速度控制以及方向控制。车模的速度控制以及方向控制都是利用定时中断周期性地进行调整控制。

使用K60的一个定时器，产生5毫秒的周期中断。

启动AD转换。由于AD转换启动到完成需要一定时间。所以读取AD 转换在下一个时间片段中。

读取AD转换值。这些值包括有超级电容电压采集值，电磁场检测电压值等。

车模速度控制：在这个时间片段中，使用采集的电压值线性给予电机PI控制

车模方向控制：根据前面读取的电磁场检波数值，计算偏差数值。然后PD 控制

  - K60 的资源配置

所使用K60单片机的资源包括：

（1）模拟量检测接口

adc_init(ADC0_SE8);       //ADC初始化      PTB0      左水平var0

adc_init(ADC0_SE9);       //ADC初始化      PTB1      左竖var2

adc_init(ADC1_SE14);      //ADC初始化      PTB10     右水平var1

adc_init(ADC0_SE13);     //ADC初始化      PTB3      右竖var3d)

ADC1_SE17,      // PTA17：采集电容电压；

（2）电机PWM 驱动接口

a)FTM2_CH0（PTH0）：电机驱动；

b)FTM2_CH1（PTH1）；

（3）串口监控UART接口：

a)RX（PTA15）；

TX（PTA14）。

  - 主要算法及其实现

下面将主程序框架、中断程序框架中的各个主要子程序功能及其程序实现

进行介绍。

    - 底层初始化程序

编写初始化函数SystemInit()，初始化用到的模块，如下（子函数略）：

void system_init(void)

{

gpio_init(); pwm_init(); uart_init(); adc_init(); running_init(); PIDInit();

} // system_init

    - 传感器采集算法

电感传感器采集算法

编写采集函数get_ad()，其功能为控制AD芯片采集某个通道（对应某个电感） 的电压值，然后读出该值返回给函数。

由于系统中存在噪声或干扰，进行算法滤波抑制和防止干扰是一项重要措施。在这里选择“均值滤波法”。该滤波器采集某一通道数据N次，然后进行滤波计算。

    - 方向控制算法

方向控制采用采用经典的差比和算法得到偏差，然后再与陀螺仪采集的加速度进行融合的到最终的输出偏差。 输出量控制算法如下：

error_last = error;

error = ((h_l - h_r)*100)/(h_l + h_r);

derror = error-error_last;

direction[2] = direction[1];

direction[1] = direction[0];

direction[0] = kp*error + kd*derror;

direction_pwm1 = (8*direction[0]+1*direction[1]+1*direction[2])/10;

direction_angle=(gyroz+10);

direction_pwm=direction_pwm1*fp-direction_angle*fd;

    - 速度控制算法

采用增量式PID算法，通过编码器反馈的时时脉冲形成闭环，来进行速度控制。

控制算法如下：

int32 speed_get_l_zancun;

int32 speed_get_r_zancun;

val1 = ftm_quad_get(FTM1);                                                   //获取FTM 正交解码 的脉冲数(负数表示反方向)

val2 = ftm_quad_get(FTM2);                                             //反向

speed_now = (val1-val2)/2;

ftm_quad_clean(FTM1);                                                        //编码器清零      43

ftm_quad_clean(FTM2);

if(var[0]==255&&var[1]==255)

speed = 32;

else

speed = 40;

speed_error_last = speed_error;

speed_error = speed - speed_now;

speed_pwm+=(speed_error-speed_error_last)*p + speed_error*i;

if(speed_pwm>85000)speed_pwm=85000;

if(speed_pwm<20000)speed_pwm=20000;

speed_get_l_zancun = speed_get_l;

speed_get_r_zancun = speed_get_r;

speed_get_l = speed_pwm - direction_pwm;

speed_get_r = speed_pwm + direction_pwm;

if(yuanhuan_flag==1||hd_flag==1)

{

speed_get_l=speed_get_l_zancun;

speed_get_r=speed_get_r_zancun;

}

if(speed_get_l>100000)

{

//   speed_get_r=speed_get_r-(speed_get_l-97000);

speed_get_l=100000;

}

if(speed_get_l<8000)speed_get_l=8000;

if(speed_get_r>100000)

{

//     speed_get_l=speed_get_l-(speed_get_r-97000);

speed_get_r=100000;

}

if(speed_get_r<8000)speed_get_r=8000;

ftm_pwm_duty(FTM0,FTM_CH1 ,speed_get_r);

ftm_pwm_duty(FTM0,FTM_CH3 ,speed_get_l);

PIT_Flag_Clear(PIT1);

    - 车模方向控制子程序

车模方向控制是通过比较车模两个电感检波电压进行的。这个调节函数调用周期为5毫秒。

error_last = error;

error = ((var[0] - var[1])*100)/(var[0] + var[1]);

derror = error-error_last;

direction[2] = direction[1];

direction[1] = direction[0];

direction[0] = kp*error + kd*derror;

direction_pwm = (8*direction[0]+1*direction[1]+1*direction[2])/10;

}算法中，采用了比例控制算法。

  - 程序调试与参数整定

前面给出的算法程序存在很多参数，虽然从理论上可以对这些参数进行优化计算。但是由于受到车模模型精度的影响，计算所得到的参数也只能够作为参考值——调试的起始范围。实际优化参数需要通过一定的工程步骤最终确定， 这个过程称为参数整定。为了保证调试顺利，一般需要配合上位机串口监控程序，能够实时显示程序运行采集到的各种数据，通过曲线或者数字显示出来， 帮助确定一些待定参数，判断程序BUG，加快程序调试，确定控制参数的优化数值。俗话说，欲善其工，必先利其器。开发制作相应的辅助调试工作，不仅可以大大加快调试的进度，同时也会锻炼同学们解决工程问题的能力。

车模方向控制调试：

启动车模的速度控制和方向控制。将车模放在电磁导引跑道上，车模可以稳定在跑道上运行。

逐步确定各个控制环节中的参数。但是是否能够在将来的比赛中胜出，还需要“是骡子是马，拉出来溜溜”，进行下面的现场测试。

  - 现场运行测试

车模经过制作、编程、调试之后，需要在真实环境中进行运行，进一步发现存在的错误，优化各个控制参数，逐步提高车模的运行速度。通过不断的磨合、修改获得一组最优的控制策略。在运行测试中，也可以对控制算法做进一步的改进。增加车模状态观测量，修正其中非线性环节，提高车模在高速运行时的稳定性和抗干扰能力。在测试过程中，对于车模的机械结构、控制电路、信号检测等各个环节进行整体的优化。采用新颖的控制思想，突破现有观念的限制， 从而在未来的竞争中获胜。

第六章、模型车的主要技术参数说明

  - 智能车外形参数

车 长 28cm

车 宽 ：23cm

车 高 ：18cm

车重：约320g

  - 电路部分参数

我们小组所改造的智能车采用超级电容组电池供电，电路中共有6个电容， 容量总计640J 。当模型车全功率开动时，功耗约为4W。

  - 传感器个数以及种类

我们改造的智能车共使用4个10mH的电感

  - 除了车模原有的驱动电机、舵机之外伺服电机数量

除了车模原有的驱动电机、舵机之外没有使用伺服电机。

  - 赛道信息检测精度、频率

赛道信息检测精度是2mm，频率是400us

结论

自报名参加“恩智浦”杯智能汽车竞赛以来，我们小组成员从查找资料、设计机构、组装车模、编写程序、调试小车，一步步按计划进行，最后终于完成了最初目标，定下了现在的设计方案。

在此份技术报告中，我们主要介绍了准备比赛时的基本思路，包括机械、 电路、以及控制算法的创新思想。在机械结构方面，充分考虑了传感器的布局， 电路板的放置，全部自己动手制作搭建了车模，实现了机械结构各个方面的最优化。在电路方面，我们以模块形式分类，在最小系统、主板、电机驱动等模块分别设计，经过不断实验，最后确定最终的电路图。在程序方面，利用线圈传感器返回值判定小车与赛道的相对位置，使用C语言编写控制程序。经过小组成员不断讨论、改进，终于设计出一套比较通用稳定的程序。应用这套算法， 我使小车可以稳定快速的跑完全程。

在这几个月的备战过程中，场地和经费方面都得到了学校和学院的大力支持，在此特别感谢一直支持和关注智能车比赛的学校和学院领导以及各位指导老师、指导学长，同时也感谢比赛组委会能组织这样一项有意义的比赛，让我们有这样一个平台来锻炼提高充实自己。

面对即将到来的全国赛，我们有信心取得优异成绩。也许我们考虑问题还不够全面，解决问题还不够快速和周到，但是这份技术报告作为是本队成员辛勤汗水的结晶，凝聚着每个队员的心血和智慧，见证了大家努力拼搏的几个月时光，也是大家最珍贵的记忆。

参考文献

    - 张文春. 汽车理论[M]．北京．机械工业出版社．

    - 邵贝贝. 单片机嵌入式应用的在线开发方法[M]．北京．清华大学出版社．2004

    - 沈长生．常用电子元器件使用一读通[M]．北京. 人民邮电出版社．2004

    - 张伟等．Protel DXP 高级应用[M]．北京. 人民邮电出版社．2002

    - 安鹏，马伟．S12 单片机模块应用及程序调试[J]. 电子产品世界. 2006．第 211期． 162-163

    - 童诗白，华成英．模拟电子技术基础[M]．北京. 高等教育出版社．2000 [9] 王晓明. 电动机的单片机控制[M]．北京. 北京航空航天大学出版社．2002

    - 宗光华．机器人的创意设计与实践[M]．北京. 北京航空航天大学出版社．2004

    - 臧杰，阎岩. 汽车构造[M]. 北京. 机械工业出版社．2005

    - 2005 邵贝贝. 嵌入式实时操作系统[LC／OS-Ⅱ(第 2 版)[M]. 北京．清华大学出版社．2004